PickFit

실제 옷장 상태를 디지털화하는 AIoT 시스템

회사 내부 제품 아이디어 제안서 · Planning Freeze v1.0

| 문서 목적 | 제품 아이디어 및 구현 가능성 검토 |
| --- | --- |
| 요청 결정 | PoC 단계 진행 검토 |
| 주요 독자 | 기술 배경을 가진 경영진 / 의사결정자 |
| 작성 상태 | 핵심 설계 결정 반영본 v1.0 · Phase 1 PoC 진행 검토용 |

작성 기준일: 2026-08-13

01. Executive Summary

PickFit은 실제 옷장 상태를 디지털화하고, 그 상태를 Cloud의 `Closet Twin`으로 관리하는 AIoT 시스템이다. MVP의 Closet Twin은 등록된 Garment와 Assigned Smart Slot의 Binding을 전제로 Presence(IN/OUT)를 관리하며, 임의 위치 이동이나 의류 신원을 자동 추적한다고 가정하지 않는다. 이 신뢰 가능한 물리 상태를 추천·LED 안내·착용 이력의 공통 기반으로 사용한다.

PickFit은 사용자의 모든 보유 의류를 Digital Garment Inventory로 관리하고, 실제 Smart Wardrobe에 배치된 옷은 ACTIVE, 외부 보관 중인 옷은 STORED로 구분한다. 계절·용도별 Wardrobe Profile은 제한된 Smart Slot에 어떤 의류를 배치할지 저장하는 Preset이며, Profile 변경 시 사용자가 실제 재배치를 완료한 뒤 활성화한다. Slot 수를 초과하면 시스템은 자리 부족을 명시하고 제외 후보를 제안하되 최종 선택은 사용자에게 둔다.

새 의류 등록은 Barcode/QR Scan, 판매 URL 입력, 직접 입력의 Adaptive Hybrid 구조를 사용한다. 외부 Product Data는 Prefill Source로만 활용하고, 누락 Field만 사용자가 보완한다. 실제 소유한 한 벌마다 고유 Garment ID를 부여해 동일 상품·색상·사이즈의 여러 벌도 시스템 내부에서 구분한다. AI는 Metadata를 바탕으로 Category, Season, Warmth, Style, Formality, Occasion, Color Tone과 보조 Tag를 제안하며 사용자가 확인·수정한다.

MVP는 Register → Inventory/Profile → Presence/Closet Twin → Available Filter → Outfit Recommendation → LED Guide → Wear Confirm Session → Wear History/Care/Feedback의 Closed Loop 완성에 집중한다. OUT은 착용 사실이 아니라 후보 Event이며, 사용자가 `착용 완료` 후 실제 입은 의류를 한 번에 확정한다. Camera는 의류 식별이 아니라 사용자가 원할 때 남기는 Optional Outfit Capture로만 사용한다.

이번 제안에서 요청하는 의사결정 상용 제품 출시 승인이 아니라, 핵심 구조와 가정을 실제 환경에서 검증하기 위한 PoC 단계 진행 여부를 검토해 주는 것이다.

02. 제안 배경 및 문제 정의

2.1 문제 가설

의류는 실제 공간에 보관되고 사용되지만, 추천과 관리 기능은 디지털 데이터 위에서 동작한다. 이때 디지털 시스템이 보유한 정보와 현실의 옷장 상태가 다르면 추천·관리 결과의 신뢰도가 낮아질 수 있다.

| 현실에서 발생하는 질문 | 디지털 시스템에 필요한 상태 |
| --- | --- |
| 이 옷이 현재 Smart Wardrobe에 있는가? | Assigned Slot 기반 Presence: IN / OUT |
| 계절이 바뀌었을 때 어떤 옷을 실제 옷장에 둘 것인가? | ACTIVE / STORED + Wardrobe Profile |
| 최근 실제로 입은 옷인가? | Wear Event / Last Worn |
| 추천 후보로 사용할 수 있는가? | Presence + Care State + Attribute + Context |
| 추천된 옷을 현실에서 쉽게 찾을 수 있는가? | Garment ↔ Assigned Slot ↔ LED Mapping |

2.2 PickFit이 해결하려는 단절

PHYSICAL WARDROBE 실제 옷 · 실제 보관 · 실제 사용 · Smart Slot

↓

PICKFIT DIGITALIZATION Garment ID · Presence Event · ACTIVE/STORED · Wear Confirm Session

↓

CLOSET TWIN Assigned Slot 기반 Current State · Wardrobe Profile · Care State

↓

APPLICATION Outfit Recommendation · LED Guide · Wear History · Feedback · Optional Outfit Capture

PickFit의 문제 정의는 “옷을 더 잘 추천하는 AI를 만드는 것”보다 앞선다. 먼저 현실의 옷장 상태를 시스템이 사용할 수 있는 데이터로 변환하고, 이후 추천·관리 기능이 그 데이터를 사용하도록 만드는 것이 핵심이다.

2.3 본 문서에서 아직 주장하지 않는 것

• 특정 고객군의 구매 의향이나 시장 규모는 아직 정량 검증하지 않았다.

• Presence Sensor의 정확도 수치는 아직 PoC 전이므로 제시하지 않는다.

• 모든 브랜드의 Barcode/QR 또는 판매 URL에서 상품 상세정보를 자동 취득할 수 있다고 가정하지 않는다.

• 추천 품질이 기존 서비스보다 우수하다고 주장하지 않는다. 본 단계에서는 데이터 구조와 구현 가능성을 우선 검토한다.

03. 제품 정의 및 Concept

한 줄 제품 정의 PickFit은 실제 옷장 상태를 디지털화하는 AIoT 시스템이다. 구현 핵심: Digital Garment Inventory + Assigned Smart Slot Closet Twin + Wardrobe Profile + Outfit Recommendation + LED Guide

3.1 제품 형태

초기 제품 형태는 기존 옷장에 Smart Slot, Presence Sensor, LED, Edge Device를 추가하는 Retrofit형 구조를 우선한다. 다만 MVP/PoC에서는 기준 Rail·전원·설치 조건을 충족하는 참조 옷장 환경에서 먼저 검증하며, 모든 옷장 규격에 즉시 호환되는 범용 Retrofit을 주장하지 않는다. 다양한 옷장 구조 대응과 Built-in Smart Wardrobe는 제품화 단계에서 확장 검토한다.

3.2 제품의 중심 계층

| 계층 | 역할 | PickFit에서의 의미 |
| --- | --- | --- |
| Physical Layer | Sensor / LED / Smart Slot | Assigned Slot의 Presence를 읽고 추천 위치를 현실에 표시 |
| Edge Layer | Arduino Nano ESP32 | Debounce, Event, Wi-Fi, MQTT Command, Local Output |
| Cloud/System Layer | DB / Closet Twin / Inventory / Profile / API | 사용자별 Current State와 Event/History를 분리해 관리 |
| Intelligence Layer | Rule / Scoring / AI | Attribute 제안, Outfit Ranking, 설명·개인화를 보조 |

3.3 AI의 위치

AI는 PickFit의 출발점이 아니라 Closet Twin 이후의 활용 계층으로 둔다. Presence와 Assigned Slot Binding 같은 Physical Fact는 Sensor·상태 모델이 결정하고, Care State는 명시적 Rule과 사용자 수정으로 관리한다. AI는 Garment의 Semantic Attribute 제안, Wardrobe Profile 초안, Outfit Ranking·설명·개인화처럼 사용자가 확인하거나 불확실성이 허용되는 영역에 사용한다.

3.4 Digital Garment Inventory와 Wardrobe Profile

모든 보유 의류는 Digital Garment Inventory에 남겨 두고, 현재 Smart Wardrobe에 배치된 의류는 ACTIVE, 서랍·창고·리빙박스 등 외부 보관 의류는 STORED로 관리한다. STORED의 보관 위치는 형식을 강제하지 않는 자유입력 Storage Label로 남길 수 있다.

Wardrobe Profile은 계절(Spring/Summer/Fall/Winter), 목적(Work/Daily/Travel 등), Custom 기준으로 Smart Slot 배치를 미리 저장하는 Preset이다. AI가 Garment Attribute와 Wear History로 초안을 제안할 수 있지만 사용자가 수정·확정하며, 실제 재배치를 마치고 `세팅 완료`를 눌렀을 때만 Profile과 Slot Binding이 활성화된다.

04. 사용자 이용 흐름

4.1 신규 의류 등록

1. 사용자는 Barcode/QR Scan, 판매 URL 입력, 직접 입력 중 가장 편한 등록 진입점을 선택한다.

2. 시스템은 사용 가능한 Product Source에서 Metadata를 Prefill하고, 확보하지 못한 Field만 사용자 입력 대상으로 남긴다.

3. 실제 한 벌마다 고유 Garment ID를 생성하고, 사용자는 상품명·색상·사이즈 등 사람이 이해하기 쉬운 정보로 의류를 확인한다. 동일 상품·색상·사이즈의 여러 벌도 Garment ID로 구분한다.

4. AI는 확인된 Metadata를 바탕으로 7개 구조화 Attribute(Category, Season, Warmth, Style, Formality, Occasion, Color Tone)와 보조 Tag를 제안하고, 사용자가 확인·수정한다.

5. Garment를 Inventory에 저장하고, 현재 ACTIVE로 사용할 경우 지정 Smart Slot에 걸도록 안내해 Garment ↔ Slot을 Binding한다.

4.2 Inventory / Wardrobe Profile 전환

1. 사용자는 전체 Digital Garment Inventory에서 현재 계절·목적에 맞는 Wardrobe Profile을 선택하거나 AI가 제안한 초안을 수정한다.

2. Profile의 Garment 수가 Smart Slot 수를 초과하면 시스템은 “자리 부족”을 표시하고 제외 후보를 제안한다. 사용 가능 Slot 수 이상의 Profile은 그대로 활성화하지 않는다.

3. 이전 Profile에서 빠지는 Garment는 STORED 후보로, 새 Profile에 들어오는 Garment는 ACTIVE 후보로 제시한다. STORED의 Storage Label은 선택적으로 자유 입력한다.

4. 사용자가 실제 옷장 재배치를 마치고 `세팅 완료`를 누르면 ACTIVE/STORED 상태와 Assigned Slot Binding을 일괄 갱신한다.

4.3 평상시 Presence 관리

1. ACTIVE Garment가 Assigned Smart Slot에 보관되어 있으면 Presence = IN으로 관리한다.

2. 사용자가 의류를 꺼내면 Sensor 변화가 Arduino를 통해 MQTT Event로 Cloud에 전달된다.

3. OUT Event는 “Assigned Slot에서 의류가 사라졌다”는 Physical Fact로만 기록하며 착용 사실로 자동 변환하지 않는다.

4. 같은 외출 준비 과정에서 발생한 OUT Garment는 Wear Confirm 후보로 묶는다.

5. 잘못된 Slot 배치나 위치 변경은 자동 의류 식별로 추론하지 않고 Inventory의 Binding 편집으로 수정한다.

4.4 Wear Confirm Session

1. OUT Event가 발생한 Garment를 개별 즉시 질문하지 않고 하나의 착용 후보 Session에 모은다.

2. 사용자가 옷 선택을 마친 뒤 `착용 완료`를 눌러 Session을 종료한다.

3. 후보 중 실제 착용한 Garment만 선택해 확정하며, 해당 Garment에 대해서만 Wear Event, Total Wear Count, Wear Count Since Wash, Last Worn을 갱신한다.

4. 추천 Outfit이 실제 Wear Event로 이어지면 Positive Implicit Feedback으로 기록한다. `다른 코디`를 요청한 경우 거절 이유는 선택적으로만 받는다.

4.5 Outfit 추천 이용

1. 기본 추천은 사용자가 `오늘 뭐 입지?`를 요청할 때 시작하며, 사용자가 원하면 요일·시간 기반 아침 자동 추천을 선택적으로 설정할 수 있다.

2. Weather는 자동 Context로 반영하고, Occasion(출근·데이트·여행·격식 등)은 선택 입력으로 받아 추천을 구체화한다.

3. ACTIVE + Presence=IN + Care State≠NEED_WASH 조건으로 후보를 Hard Filter한 뒤, Garment Attribute·Wear History·Context를 사용해 Outfit 1개를 Ranking한다.

4. 추천 Outfit을 구성하는 Garment의 Assigned Slot LED를 점등해 실제 옷장에서 찾도록 안내한다.

4.6 Optional Outfit Capture

Wear Confirm 이후 사용자가 원할 경우 그날의 착장 사진을 남겨 Wear Event와 연결한다. 촬영은 선택 사항이며 건너뛸 수 있다.

MVP의 Camera는 상시 감시·재고 판단·Garment ID 자동 식별에 사용하지 않는다. 향후 개인화 추천에서 Outfit History를 활용할 수 있지만 자동 의류 인식은 Future Scope로 둔다.

4.7 Low-Friction Automation 원칙

PickFit은 모든 사용자 입력을 제거하는 것을 목표로 하지 않는다. Sensor가 확정할 수 있는 Presence와 반복 Event는 자동 처리하고, Product Match, AI Attribute 확인, Profile 물리 재배치 완료, 실제 착용 확정처럼 자동화 신뢰도가 낮은 지점에만 최소한의 확인을 둔다. 등록에서는 확보된 Field를 다시 묻지 않고, 추천 Feedback도 실제 Wear Event를 우선 활용한다.

05. 핵심 기능 및 MVP 기능 구조

| 기능군 | 핵심 기능 | MVP 역할 |
| --- | --- | --- |
| REGISTER | Barcode/QR · URL · Manual / Prefill / Field Fallback / Garment ID / AI Attribute | 최소 입력으로 개별 한 벌을 Digital Inventory에 등록 |
| INVENTORY | ACTIVE/STORED / Storage Label / Wardrobe Profile / Capacity | 계절·목적별로 제한된 Smart Slot 구성 관리 |
| CHECK | Assigned Slot Presence IN/OUT / 환경 모니터링 | 현재 물리 상태와 보관 환경 수집 |
| CLOSET TWIN | Garment / Slot / Presence / Profile / Care Current State | 현실 옷장의 현재 사용 가능 상태를 사용자별로 표현 |
| RECOMMEND | Hard Filter / Attribute / Weather / Occasion / Outfit Ranking | 실제로 입을 수 있는 의류로 Outfit 1개 추천 |
| GUIDE | Garment ↔ Assigned Slot ↔ LED | 추천 결과를 실제 옷장에서 안내 |
| LEARN | Wear Confirm Session / Wear History / Implicit Feedback / Care | 확인된 사용 결과를 다음 관리·추천에 활용 |

5.1 CARE 기능의 MVP 표현

환경 CARE는 온습도 모니터링, 환경 이상 감지, 관리 알림으로 제한한다. 실제 Fan, Dehumidifier, Heater 등 Actuator를 통한 자동 환기·제습은 Future로 둔다. 의류별 Care State는 별도 Rule 기반 관리 기능으로 정의해 환경 센서 제어와 혼동하지 않는다.

5.2 Garment Care State

Garment Care State는 CLEAN / REWEARABLE / NEED_WASH로 관리한다. Category별 기본 Wear Count Since Wash 기준을 제공하되 사용자가 자신의 생활 습관에 맞게 수정할 수 있다. NEED_WASH는 “세탁 권장” 의미이며 절대적인 위생 판정으로 사용하지 않는다.

Recommendation Hard Filter에서는 NEED_WASH를 기본 제외하지만 사용자가 직접 해당 옷을 선택해 착용하는 것은 막지 않는다. 이 경우 Wear Event는 정상 기록하고 Care State는 NEED_WASH로 유지한다.

사용자가 `세탁 완료`를 누르면 Care State를 CLEAN으로 변경하고 Wear Count Since Wash를 0으로 Reset하며 Last Washed를 기록한다. Total Wear Count는 누적값으로 유지한다.

5.3 제거한 기능

• 옷의 현재 위치 자동 추적

• Slot 이동 자동 추론

• 여러 옷 재배치 추론

• Camera 기반 의류 등록/식별(MVP)

• RFID/NFC 기반 개별 위치 추적(MVP)

• OUT = WEARING 자동 판단

• Virtual Try-On

• Automatic Retrieval

• Smart Cell

• 고급 자동 Care

5.4 Assigned Smart Slot과 Binding Integrity

MVP는 Assigned Smart Slot 운영을 전제로 한다. Slot ID는 Sensor Channel과 LED를 특정 Garment에 연결하는 내부 Mapping이며 Presence Sensor 자체가 의류 신원을 판별하지 않는다. 사용자가 다른 Garment를 잘못 걸어도 Sensor는 IN만 알 수 있으므로, 기본 운영 규칙은 “등록된 Garment를 지정 Slot에 복귀”로 두고 잘못된 배치·Slot 변경은 Inventory 편집 또는 Re-Binding으로 수정한다. 자동 의류 식별은 Future Scope다.

06. System Architecture 및 기술 구현 가능성

6.1 전체 시스템 Architecture

USER INTERFACE 등록 · Inventory/Profile · 추천 요청 · Wear Confirm · Care · Optional Outfit Capture Web/App ↔ Cloud: HTTPS REST API

↓

CLOUD / SYSTEM User Data · Product/Garment · Inventory/Profile · Closet Twin · History · Weather · Attribute · Outfit Recommendation

↓

DEVICE TRANSPORT MQTT over TLS Presence Event ↑ / LED Command ↓ · Reconnect · Local Queue · ACK/Dedup

↓

ARDUINO NANO ESP32 Sensor Read · Debounce · Event · Wi-Fi · MQTT Client · Command · Local Output

↓

PHYSICAL WARDROBE Smart Slot · Presence Sensor · Environment Sensor · LED · Optional User-initiated Camera

6.2 Edge Device 선정: Arduino Nano ESP32

PickFit MVP의 Physical Edge Controller로 Arduino Nano ESP32를 사용한다. Nano ESP32는 ESP32-S3 기반이며 2.4 GHz Wi-Fi를 지원하므로 Sensor Event 전송과 Cloud Command 수신을 하나의 Edge Controller에서 처리할 수 있다. Arduino는 Physical Fact 수집과 Local Output에 집중하고, Closet Twin·History·Recommendation은 Cloud가 담당한다.

공식 근거: Arduino Nano ESP32 공식 문서

Hardware 제약도 Architecture에 포함한다. Nano ESP32 GPIO는 3.3 V 로직이므로 5 V 출력 Sensor를 직접 연결하지 않으며, 고전류 LED·Motor·Relay·Fan 등은 Driver/MOSFET/Relay Interface를 거친다. Smart Slot 수가 늘어날 경우 Direct GPIO만 전제로 하지 않고 I/O Expander·Multiplexer·Shift Register·LED Driver 등의 Expansion Layer를 고려한다. 구체 부품과 Pin/Power Budget은 PoC에서 확정한다.

6.3 Device ↔ Cloud 통신

Device는 Sensor 상태 변화 시 Presence Event를 생성해 MQTT over TLS로 Cloud에 Publish하고, Cloud는 추천 결과에 따른 LED Guide 등의 Command를 Device에 전달한다. Arduino는 추천 이유나 사용자 Profile을 판단하지 않고, 물리 Event 생성·재전송과 Local Output 실행에 집중한다.

MVP의 Device ↔ Cloud Transport는 MQTT over TLS로 확정한다. Event/Command Message에는 schemaVersion, eventId/commandId, deviceId, slotId, observedAt, sequence, expiresAt 등 필요한 식별·중복 처리 정보를 포함하고, 연결 끊김 시 짧은 Local Queue와 Reconnect 후 재전송을 적용한다. Web/App ↔ Cloud는 HTTPS REST API를 기본으로 하며, MQTT Client ID를 User ID와 동일하게 사용하지 않는다.

공식 근거: OASIS MQTT Version 5.0 · IETF RFC 9110 HTTP Semantics

6.4 Garment Registration Feasibility

의류 등록은 `Adaptive Hybrid Registration (C-lite)`으로 설계한다. Barcode/QR, 판매 URL, Manual 중 어느 하나에 종속시키지 않으며 Product Metadata는 가능한 만큼 Prefill한다. 자동 확보하지 못한 Field만 사용자에게 보완받고, 확인된 Product Metadata와 별개로 실제 소유한 한 벌마다 PickFit Garment ID를 생성한다.

공식 근거: GS1 Barcodes

추가 근거: GS1 Digital Link

판매 URL은 Generic Product Structured Data를 우선 확인하고 필요한 경우 지원 Retailer Adapter를 추가한다. External Product ID/GTIN은 Garment ID와 분리하며, 동일 Product·색상·사이즈를 여러 벌 소유해도 Garment ID로 각각 구분한다. 확인된 Metadata는 AI Attribute Enrichment의 입력으로 사용하되 AI가 제안한 값은 사용자 확인·수정 후 저장한다.

6.5 Closet Twin 최소 상태 모델

| Entity | 핵심 데이터 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| User | user_id, profile | 사용자별 데이터 소유 범위 |
| Wardrobe | wardrobe_id, user_id, reference_install_profile | Physical Wardrobe와 기준 설치 환경의 논리 단위 |
| Device | device_id, wardrobe_id, firmware_version, last_seen | Edge Device 식별 및 Wardrobe 연결 |
| Slot | slot_id, device_id, channel_no, led_channel, bound_garment_id | Assigned Slot / Sensor Channel / LED Mapping |
| Product | product_id, external_product_id?, gtin?, source_url?, brand, product_name, base_metadata | 외부 Source에서 얻은 공통 Product Metadata Record |
| Garment | garment_id, user_id, product_id?, display_name, color, size, presence_state, wardrobe_state, storage_label?, care_state, total_wear_count, wear_count_since_wash, last_worn_at, last_washed_at | 사용자가 실제 보유한 개별 한 벌. 동일 Product도 Garment ID로 구분 |
| GarmentAttribute | garment_id, category, season[], warmth, style[], formality, occasion[], color_tone, ai_tags[], user_confirmed | AI가 제안하고 사용자가 확인·수정하는 추천용 Semantic Attribute |
| WardrobeProfile | profile_id, user_id, name, type, season?, is_active, slot_capacity | 계절/목적/Custom Preset과 ACTIVE Wardrobe 구성 |
| ProfileSlot | profile_id, slot_id, garment_id | Profile 내 Garment ↔ Assigned Slot 배치 |
| PresenceEvent | schema_version, event_id, device_id, slot_id, state, sequence, observed_at, received_at | Assigned Slot의 물리적 IN/OUT 변화 |
| WearConfirmSession | session_id, candidate_garment_ids, status, completed_at | 여러 OUT 후보를 사용자가 `착용 완료` 후 한 번에 확정 |
| WearEvent | wear_event_id, garment_id, source_session_id, confirmed_at | 사용자 확인을 거친 실제 착용 이력 |
| DeviceCommand | command_id, device_id, command_type, payload, expires_at, status, executed_at | Cloud→Device 멱등 Command · TTL / ACK 추적 |
| RecommendationEvent | recommendation_id, outfit_garment_ids, context, action, rejection_reason? | Outfit 추천 결과와 Implicit/Optional Explicit Feedback |

중요한 상태·책임 분리 PresenceEvent의 OUT은 Assigned Slot에서 의류가 사라진 Physical Fact다. WearEvent는 Wear Confirm Session에서 사용자가 실제 착용을 확정한 뒤 생성된다. Care State는 Rule + 사용자 수정의 Derived State이며, AI Attribute와 Recommendation은 Physical Fact가 아니다. Profile 활성화는 사용자의 실제 재배치 완료 확인 이후에만 Current State에 반영한다.

6.6 사용자 데이터와 Privacy 원칙

PickFit은 서비스 제공에 필요한 사용자·Garment·Presence·Wear History·Care·Recommendation Feedback 데이터를 사용자 계정 단위로 관리하고, 서비스 목적과 직접 관련 없는 정보는 기본 수집 범위에서 제외한다. 사용자가 자신의 데이터를 조회·수정·삭제할 수 있는 구조를 기본 원칙으로 둔다.

Outfit Capture는 사용자가 명시적으로 실행하는 선택 기능으로만 제공하며 상시 Camera 감시나 영상 기반 재고 판별을 MVP에 포함하지 않는다. 상세 보존 기간·동의 화면·탈퇴 처리 정책은 Productization 단계에서 서비스 정책과 함께 확정한다.

07. 초기 아이디어의 현실화 및 설계 변경

| 초기 아이디어/표현 | 검토된 문제 | 현재 설계 결정 |
| --- | --- | --- |
| 옷의 현재 위치 자동 추적 | Presence Sensor만으로 임의 이동 후 의류 Identity를 지속 확인할 수 없음 | Assigned Smart Slot 기반 Presence + Re-Binding. 자동 신원 식별은 Future |
| Slot별 고정 옷장만 가정 | 계절마다 실제 옷장 구성과 보관 장소가 바뀜 | Digital Inventory + ACTIVE/STORED + Wardrobe Profile Preset |
| OUT = 착용 | 꺼내 보기·보관 이동 등 다른 원인이 존재 | OUT 후보를 Wear Confirm Session으로 묶고 `착용 완료` 후 실제 착용만 WearEvent 생성 |
| Camera 기반 의류 등록/식별 | 정확도·촬영환경·Privacy 의존성이 큼 | MVP Camera는 Optional Outfit Capture만 담당 |
| AI가 의류 상태 판단 | Physical Fact와 AI 추론이 섞이면 Source of Truth가 불명확 | AI는 구조화 Attribute 제안·Profile 초안·Outfit Ranking에만 사용하고 사용자 수정 허용 |
| 온습도 자동 제어 | Actuator와 전력부 추가 필요 | MVP는 환경 모니터링·이상 감지·알림, 자동 제어는 Future |
| 범용 Retrofit | 옷장 폭·Rail·전원·배선 구조가 다양함 | PoC/MVP는 기준 설치 환경에서 검증하고 범용 호환성은 Productization에서 확대 |

이 변경의 목적은 기능을 줄이는 것 자체가 아니라, PoC에서 검증할 핵심 가설을 명확하게 만들고 불필요한 기술 의존성을 제거하는 데 있다.

08. 한계 및 Risk

| Risk / 미확정 항목 | 현재 대응 | 다음 검증 시점 |
| --- | --- | --- |
| 단일 등록 Source로 Product Metadata 확보가 보장되지 않음 | Adaptive Hybrid + Field-level Fallback으로 Source 실패를 전체 등록 실패와 분리 | Registration PoC |
| 판매 사이트별 구조·접근 정책 / Provider 범위 | Generic Structured Data 우선 + 최소 Retailer Adapter + Manual | Registration PoC / Productization |
| Presence Sensor 정확도 미검증 | 정확도 수치를 사전 주장하지 않고 Event 반복성·누락 패턴 측정 | Physical State PoC |
| Garment-Slot Binding Integrity | Sensor는 신원을 모름. Assigned Slot 운영 규칙 + Re-Binding 편집 제공 | UX / Physical State PoC |
| Wardrobe Profile이 Slot Capacity를 초과할 수 있음 | Profile 활성화 전 자리 부족 표시 + 제외 후보 제안 + 사용자 최종 선택 | UX PoC |
| Retrofit 기구/설치 호환성 | 기준 Rail·전원·배선 참조 환경으로 Scope 제한 | Hardware / Installation PoC |
| Sensor/LED 전압·전류 호환성 | 3.3 V GPIO 기준, Level/Driver Layer 적용 | Hardware PoC / Pin·Power Budget |
| MQTT 연결 끊김·중복 Event | TLS, Device Credential, eventId/sequence, Local Queue, Reconnect/ACK/Dedup 적용 | IoT PoC |
| OUT이 실제 착용을 의미하지 않음 | Wear Confirm Session에서 사용자 확정 뒤에만 Wear Event 생성 | UX PoC |
| AI Attribute 오분류 / 추천 설명 오류 | AI 결과는 Physical Fact가 아니며 사용자 확인·수정 가능, 정형 Attribute 우선 | MVP 사용 데이터 확보 |
| Care Rule이 개인 습관과 다를 수 있음 | Category 기본값 + 사용자 수정, NEED_WASH는 세탁 권장 의미 | MVP UX / 개선 |
| 사용자 의류·착용 이력 Privacy | 최소 수집, 계정 단위 관리, 수정·삭제, Camera opt-in | Productization 정책 |
| 외부 Product Data 비용·Coverage·정책/이미지 만료 | DB를 Provider에 종속하지 않고 확인된 Metadata 보존, 실패 시 Manual 유지 | Registration PoC / Productization |

8.1 Risk 처리 원칙

• 검증되지 않은 정확도·성능 수치는 제안서에 넣지 않는다.

• 외부 서비스나 데이터에 의존하는 기능은 반드시 Fallback을 둔다.

• 기술적으로 가능하다는 사실과 PickFit이 채택한다는 설계 결정을 구분한다.

• PoC에서 검증해야 할 항목은 “미해결 결함”이 아니라 다음 단계의 검증 조건으로 명시한다.

8.2 Phase 1 PoC 의사결정 지표

현재 단계에서는 목표 수치를 임의로 정하지 않는다. 다만 Phase 1에서 아래 항목을 실제로 측정해 다음 설계 결정을 내린다.

| 영역 | 측정 항목 | 결정에 사용하는 이유 |
| --- | --- | --- |
| Registration | Field 반환율 · 평균 등록시간 · 수정 Field 수 · Manual 전환율 | 지원 Product Source와 필수 Field 결정 |
| Physical State | Presence Event 반복성 · 누락/오검출 패턴 · Debounce · Binding 오류 사례 | Sensor/Slot 구조와 Binding 운영 방식 결정 |
| MQTT Closed Loop | Event 전달 · Offline Queue/재연결 복구 · Command/ACK · 중복 처리 | Device↔Cloud 운영 구조 검증 |
| UX Closed Loop | Profile 전환/Capacity 안내 · Wear Confirm Session · Re-Binding · LED Guide 이해도 | 사용자 개입 지점과 MVP UX 확정 |
| Retrofit Installation | 기준 옷장 설치 시간 · 배선/전원/Slot 수 · Pin/Power Budget | MVP 참조 설치 환경과 하드웨어 범위 확정 |

Phase 1 PoC가 증명해야 하는 것 / 등록 → Assigned Slot Binding → Presence Event → MQTT → Closet Twin → Outfit 후보 생성 → LED Guide → Wear Confirm Session → History가 실제 환경에서 연결되는지 검증한다. PoC에서 아직 증명하지 않는 것 / AI 추천 우수성, 범용 Retrofit 호환성, 상용 서비스 규모의 서버 성능, 완전 자동 의류 식별은 Phase 1의 성공 Gate로 두지 않는다.

09. MVP Scope

9.1 MVP Closed Loop

REGISTER Barcode/QR · URL · Manual → Metadata Prefill → Field-level Fallback → Garment ID → AI Attribute 확인

↓

INVENTORY / PROFILE Digital Inventory → ACTIVE/STORED → Wardrobe Profile → Capacity Check → Setup Complete

↓

PRESENCE / CLOSET TWIN Assigned Smart Slot → Arduino → MQTT IN/OUT Event → Current State

↓

AVAILABLE FILTER ACTIVE · Presence=IN · Care≠NEED_WASH + Context 제약

↓

OUTFIT RECOMMENDATION Weather 자동 + Occasion 선택 + Attribute / Wear History → Outfit 1개

↓

LED GUIDE 추천 Garment의 Assigned Slot LED 안내

↓

WEAR CONFIRM / HISTORY / CARE / FEEDBACK `착용 완료` → Wear Event → Count Since Wash / History → Implicit Feedback

9.2 MVP에 반드시 포함

• Adaptive Hybrid Garment Registration + Field-level Fallback

• 실제 한 벌 단위의 고유 PickFit Garment ID와 사용자 표시명(상품명·색상·사이즈)

• AI Structured Attribute 7종 + 보조 Tag 제안 / 사용자 확인·수정

• Digital Garment Inventory + ACTIVE / STORED + 자유입력 Storage Label

• 계절·목적·Custom Wardrobe Profile + AI 초안 + Smart Slot Capacity 경고

• Assigned Smart Slot Binding / Re-Binding + Presence IN/OUT

• Arduino Nano ESP32 ↔ Cloud MQTT over TLS Event/Command

• Cloud Closet Twin Current State + Event/History 분리

• Wear Confirm Session + `착용 완료` + Wear History

• Total Wear Count / Wear Count Since Wash / Last Worn / Last Washed

• Rule-based Care State(CLEAN / REWEARABLE / NEED_WASH) + 사용자 수정 + `세탁 완료`

• Weather 자동 Context + Occasion 선택 입력

• ACTIVE·Presence·Care Hard Filter 기반 Outfit 1개 Recommendation

• 추천 Garment의 Assigned Slot LED Guide

• 실제 Wear Event 기반 Implicit Feedback + 선택적 추천 거절 이유

• 온습도 모니터링 · 환경 이상 감지 · 관리 알림

• 사용자 데이터 최소 수집 / 계정 단위 관리 / 수정·삭제 원칙

9.3 MVP 내 선택 기능

• Web Dashboard / Smart Mirror UI

• Wear Confirm 이후 사용자 명시 동작의 Optional Outfit Capture / Lookbook

• 사용자 설정 요일·시간 기반 아침 자동 Outfit Recommendation

9.4 Future

• RFID/NFC/Camera 기반 자동 Garment Identity 검증

• 자유 위치 이동 및 자동 위치 추적

• 신발·가방·모자·액세서리를 포함한 Digital Fashion Inventory

• 복수 Outfit 동시 추천 / 고급 개인화 AI / Calendar 자동 Context

• Automatic Care(환기·제습 등 Actuator 제어)

• Shopping / Brand Integration · No-Buy AI · Smart Home Integration

• 범용 Retrofit 규격 및 Built-in Smart Wardrobe 제품화

10. 개발 단계 제안

| Phase | 목표 | 주요 결과물 | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 — Planning | 핵심 설계·MVP 경계·근거 통합 | Planning Freeze v1.0 / Architecture / Reference | Planning Freeze |
| Phase 1 — PoC | Registration + Physical State + MQTT Closed Loop + Retrofit 기준 환경 검증 | Sensor/Slot PoC / MQTT Sync / Registration 지표 / Wear Confirm·Profile·LED UX | End-to-End Closed Loop |
| Phase 2 — MVP | Inventory/Profile·Care·Attribute·Outfit Recommendation 연결 | 사용 가능한 End-to-End MVP | MVP 기능 완결 |
| Phase 3 — 개선 | Care Rule·Attribute·추천·Profile UX 개선 | 사용 데이터 기반 개선안 | 제품화 판단 자료 |
| Phase 4 — Productization Review | 비용·안정성·Privacy·설치성·운영성·범용 Retrofit 검토 | 제품화 타당성 및 정책 문서 | 제품 개발 여부 판단 |

현재 제안은 Phase 0의 핵심 설계 결정을 반영한 Planning Freeze v1.0이며, 다음 단계는 Phase 1 PoC다. Phase 1의 성공 여부는 AI 추천 우수성보다 Registration, Assigned Slot Presence, MQTT Device↔Cloud Sync, Wardrobe Profile/Capacity, Wear Confirm Session, LED Guide가 하나의 Closed Loop로 실제 동작하는지로 판단한다.

11. 기대 효과 및 확장 가치

11.1 제품 수준의 기대 효과

• 전체 Digital Garment Inventory와 현재 ACTIVE Wardrobe를 분리해 계절별 실제 옷장 구성을 관리할 수 있다.

• Presence·Care·Garment Attribute·Weather·Occasion을 반영한 Outfit을 추천하고, 실제 Assigned Slot LED로 연결할 수 있다.

• Wear Confirm Session으로 확인된 실제 착용 이력과 Wear Count Since Wash를 축적해 추천과 Care Rule을 개선할 수 있다.

• 기준 설치 환경의 Retrofit PoC로 완제품 가구 개발 전에도 Physical-to-Digital Closed Loop와 설치 가능성을 검증할 수 있다.

11.2 장기 데이터 가치

PickFit에서 장기적으로 축적되는 핵심 자산은 AI 모델 자체보다 사용자별 Digital Garment Inventory, Closet Twin Current State, Wardrobe Profile, Presence Event, Wear History와 같이 현실 사용과 연결된 데이터다. 이 기반이 확보되면 Outfit Recommendation, Care, No-Buy, Shopping Compatibility, 액세서리 확장 등을 동일한 구조 위에서 고도화할 수 있다.

장기 확장 논리 Digital Garment Inventory → Assigned Slot / Closet Twin → Wear History → Attribute / Profile → Outfit Recommendation / Care / Personalization

12. 결론 및 제안

PickFit은 실제 옷장 상태를 Assigned Smart Slot 기반으로 디지털화하고, Digital Garment Inventory와 Wardrobe Profile을 통해 계절별 실제 옷장 구성을 관리하며, 그 상태를 Outfit Recommendation과 LED Guide에 연결하는 AIoT 제품 아이디어다. 등록은 Adaptive Hybrid + Field-level Fallback, 통신은 MQTT over TLS, 의류 Identity는 개별 Garment ID, 착용 이력은 Wear Confirm Session으로 책임을 분리했다.

MVP에서 AI는 Physical Fact를 결정하지 않고 Garment Attribute 제안, Profile 초안, Outfit Ranking을 보조한다. Camera는 Optional Outfit Capture로만 사용하고, 자유 위치 자동 추적·자동 의류 식별·Automatic Care·액세서리 Inventory·범용 Retrofit은 Future로 분리했다. Phase 1에서는 이 구조가 실제 기준 옷장에서 End-to-End Closed Loop로 동작하는지를 검증한 뒤 제품화 판단으로 진행한다.

Appendix A. 공식 Reference

현재 Architecture와 Registration의 구현 근거로 사용하는 핵심 공식 자료다. 세부 Provider·Sensor·설치 사양이 확정되면 필요한 Reference를 추가한다.

[1] Arduino Nano ESP32 — Official Hardware Documentation

Nano ESP32가 ESP32-S3 기반이며 Wi-Fi/Bluetooth를 지원한다는 보드 공식 정보.

[2] OASIS MQTT Version 5.0 — Standard

MQTT의 Client-Server publish/subscribe, 경량 메시징 특성과 IoT 활용 맥락에 대한 공식 표준.

[3] GS1 Barcodes — Standards

GTIN 등 상품 식별자와 Barcode의 역할에 대한 공식 표준 안내.

[4] GS1 Digital Link

GS1 식별자를 Web의 온라인 정보와 연결하는 표준.

[5] IETF RFC 9110 — HTTP Semantics

HTTP request/response 모델과 stateless 특성을 확인하는 표준 근거.

[6] AWS IoT Device Shadow — Architecture Reference

Device의 Cloud-side 상태 표현과 Offline 상태 분리 원칙을 설명하는 Architecture 참고.

[7] GS1 — Global Trade Item Number (GTIN)

GTIN이 Trade Item을 식별하는 Product Identifier라는 근거.

[8] Google Search Central — Product Structured Data

판매 페이지에서 Product Metadata를 구조화 데이터로 제공할 수 있다는 Web Product Data 근거.

[9] GS1 Korea — 바코드정보 제휴사업

국내에서 Barcode/상품정보를 사업적으로 연계할 수 있는 Product Data Source 후보.